附件1：采购需求表

| 黄东海光学遥感海上检验场烟台牟平业务用房维修改造采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请序号 | 采购项目名称 | 采购内容 | 服务采购要求 | 时间要求 | 其他要求 | 经费预算（万元） |
| 1 | 黄东海光学遥感海上检验场烟台牟平业务用房维修改造 | 以消除房屋安全隐患、提升整体性能为核心，通过墙面翻新、地面整修、屋面加固、防水升级、电气更新及设备安装等一系列工程措施，全面改善用房的密封性、防水性、结构安全性与外观整洁度，同时选用适配海洋高湿、高盐雾环境的防腐、防潮、防锈材料，有效延长房屋使用寿命，最终打造整洁、安全、稳定、实用的室内环境，充分满足办公、仪器放置、现场数据检验等工作需求。 | （一）墙面翻新工程 1、旧壁纸拆除 工程量100㎡。将老旧壁纸完整铲除，清理墙面胶层、浮灰、松动抹灰层，确保基层平整、干燥、无空鼓、无残留，为墙面翻新提供坚实干净基础。 2、墙面整体处理 工程量350㎡。对墙面进行修补、找平、打磨，批刮耐水防潮腻子，涂刷抗碱底漆与面漆，做到表面平整光洁、色泽均匀、无裂缝、无掉粉、无污渍，整体美观统一，具备防潮抗盐雾能力，符合办公与检验场使用环境。 （二）地面与屋面工程 1、监控室地板修复 对破损、松动、起翘地板进行更换、加固、找平与密封处理，增加防潮层，确保行走稳固、无松动异响、耐用防潮，恢复正常使用功能。 2、设备间地面整修 对地面进行清理、找平、硬化与整体整平，表面坚实整洁，满足人员通行、设备摆放、仪器放置的承重与平整度要求。 3、房顶维修加固 对屋顶结构进行检查、紧固与破损修复，处理裂缝与渗漏点，提升结构稳定性、防水性与隔热性能，杜绝雨天渗漏，延长屋顶使用寿命。 4、全域防水升级 工程量380㎡。对屋面、墙面根部、门窗洞口、阴阳角等关键节点进行整体防水施工，形成连续封闭防水体系，闭水试验合格，彻底杜绝渗漏、返潮、渗水问题，适应海洋高湿长期使用。 （三）钢结构与门窗工程 1、不锈钢栏杆安装 工程量87m。加装高品质不锈钢材质，焊接牢固、打磨光滑、防锈美观，安装间距与高度符合安全规范，保障人员行走、平台作业与上下通行安全。 2、玻璃更换 对老化、破损或密封失效玻璃进行更换，安装牢固、密封严实、打胶均匀、不透风不渗水，提升采光效果与使用安全。 （四）电气与设备工程 1、电表、电箱、开关更换 更换符合国家标准的电气配件，规范布线、固定可靠、标识清晰，消除线路老化、接触不良、漏电等隐患，保障用电安全稳定。 2、照明灯具更换 更换节能、明亮、耐用型照明灯具，保证室内光线充足、照度均匀，满足办公、检验、设备操作等照明需求。 3、空调采购及安装 采购并安装1台适配海洋高湿环境的节能静音空调，完成定位、固定、管路连接、接线与调试，确保制冷制热稳定，改善室内温湿度环境。 | 签订合同后30天完成维护维修工作内容 | 无 | 9.00 |